经直肠探头

★1.基本要求

经直肠双平面探头引导前列腺穿刺活检为前列腺癌诊断的常用方法。

★2.资质认证

符合国家质量认证标准，提供医疗器械检测机构产品安全检测报告。

3.技术和性能参数

3.1 双平面探头6LB7s

3.1.1 带宽：3.0-11.0MHz（-20dB，6LB7s_C）；3.0-12.0MHz（-20dB，6LB7s_L）

3.1.2 阵元数：128（6LB7s_C）；128（6LB7s_L）

3.1.3 扫描范围（最大）：150°（6LB7s_C）；66mm（6LB7s_L）

3.1.4 扩展视野：150°（6LB7s_C）

3.1.5 转向角度：+/-6°，+/-12°（6LB7s_C）

3.1.6 B模式频率：5.0,6.5,8.0MHz（6LB7s_C）；5.0,6.5,8.0MHz（6LB7s_L）

3.1.7 多普勒频率：4.0,5.0MHz（6LB7s_C）；4.0,5.0MHz（6LB7s_L）

3.2 NGB-009穿刺架

3.2.1 单角度，可重复使用

3.2.2 穿刺针型号：13G、15G、16G、18G、20G

4.配置需求

双平面探头6LB7s一把、NGB-009穿刺架一套

5.整体质保6个月，2小时响应，24小时到场；

6.设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。