附件2

- 1、人体成分分析仪  2台

- 1、工作原理：多频率生物电阻抗测试；

- 2、电极：4极8点接触式电极；

- 3、测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz；

- ●4、检测电流≤80uA；

- 5、测试部位：

- 5.1：阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)在4个不同测量频率下的阻抗值≥20个；

- 5.2：电抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≥15个；

- 5.3：全身相位角：50kHz下的全身相位角。

- 6、阻抗测量性能：

- ●6.1阻抗测量范围≥10Ω～1250Ω；

- ●6.2阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。

- 7、体重测量性能

- 7.1体重测量范围≥2kg～250kg；

- ●7.2体重测量误差≤±0.1kg。

- 8、可测量的主要参数覆盖以下指标：

- ●8.1、人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

- ●8.2、肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；

- ●8.3、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

- ●8.4、无机盐参数：骨矿物质含量；

- ●8.5、体维度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；

- ●8.6、综合评估：人体成分总评分、基础代谢、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、肥胖评估、身体均衡评估、饮食建议、运动建议。

- 9、适用人群范围不低于如下要求：

- ●9.1、年龄测量范围≥3岁-100岁；

- ●9.2、体重测量范围≥2kg-300kg；

- ●9.3、身高测量范围≥70cm-250cm。

- 10、测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤；

- 11、测量时间≤1min；

- ●12、报告打印及病案管理：不需要额外连接计算，在设备自带屏幕即可展示完整报告单以并可对测量档案进行管理操作；

- ●13、数据存储：不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≥12万例；

- 14、触摸屏：主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作；

- ●15、显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800；

- ●16、电池：内置电池（选配），容量≥6000mAh，电池待机工作时间≥4小时；

- 17、可移动性：整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带；

- 18、信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私；

- 19、数据备份还原：在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作；

- ●20、兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印报告；

- ●21、数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口；

- 22、数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接；

- 23、内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准；

- 24、内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑；

- ●25、电磁兼容性： 辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境；

- 26、产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 2、监护仪  4台

- 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 2、一体化多参数监护仪，彩色显示屏＞12英寸，分辨率≥1280*800，支持同屏显示8道波形以同时观察丰富的信息；

- 3、正面纯平设计；

- 4、电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度；

- 5、具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、6/12电极心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试；

- 6、主机≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI视频输出接口；

- 7、支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式；

- 8、主机重量＜3.5 kg；

- 9、界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局；

- 10、显示屏亮度支持自动、手动调节；

- 11、配有锁屏键，避免在某些使用中误操作。用户通过点击进入锁屏状态；

- 12、具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰；

- 13、可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联；

- 14、支持≥27种实时心律失常分析；

- 15、支持0.67Hz高通滤波，确保波形有更好的稳定性；

- 16、支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度；

- 17、支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒；

- 18、支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式；

- 19、RR测量范围 0-200rpm，精度6rpm～200rpm：±2rpm，0rpm～5rpm：不定义；

- 20、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg；

- 21、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式；自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值；

- 22、支持在同一肢体上同时测量血氧和血压；

- 23、实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%；

- 24、IBP测量范围-50mmHg～+400mmHg；

- 25、血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度；

- 26、在新生儿模式下支持CCHD新生儿先心病筛查；

- 27、支持心率变异性分析、ST分析、QT分析、24小时心电概览、24小时血压概览、早期预警评分等临床辅助功能；

- 28、监护仪设计使用年限≥8年；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 3、胰岛素泵  5台

- 1、储药器：3ml；

- 2、基础率：0.1-35u/h；

- 3、基础率模式≥3种；

- 4、基础率步长：0.1u/h；

- 5、基础率分段≥24段；

- 6、●临时基础率：0.5～24H;0.1～35u/h;±1% 可调整；

- 7、大剂量：0.1～25U；

- 8、大剂量增量：0.1U；

- 9、大剂量输注方式：常规，方波，双波；

- 10、大剂量计算器：大剂量向导功能；

- 11、血糖目标≥8个；

- 12、碳水化合物系数≥8个；

- 13、胰岛素敏感系数≥8个；

- 14、●马达：进口马达（提供报关单）；

- 15、胰岛素输注精度：＜±5%；

- 16、背景灯：有；

- 17、自检：有；

- 18、报警记录：可回顾≥32次的报警，以及报警的时间和日期；

- 19、低液量报警：剩余单位可调；

- 20、电池报警：电池检测失败，低电量，无电量；

- 21、充盈记录：可回顾≥64次的充盈记录，以及充盈时间和日期；

- 22、大剂量历史≥32次；

- 23、防水等级：IPX-7；

- 24、●助针器：有，安全无痛进针；

- 25、●耗材：进口材质（提供报关单），软针、钢针均带有快速分离器，便于病人检查，运动，洗澡；

- 26、耗材有效期：≥4年；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

4、支气管镜  2台

1、采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm；

2、采用医用高分子特种材料构造；

●3、插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm；

4、软管前端可弯曲角度，向上≥180°，向下≥150°；

5、照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明；

6、成像距离范围≥2～50mm；

7、具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒；

8、具备图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像；

9、一键拍照、录像功能；

10、与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间；

11、吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌；

●12、支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

5、可视喉镜 3台

- ●1、采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄,无需转接；

- 2、采用≥3.2寸的广角高亮的显示屏,可同时外接显示器；

- 3、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；

- 4、主机内置操作使用视频；

- 5、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境；

- 6、内置锂电池,容量≥2500mAh，具有电量管理功能；

- 7、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离；

- 8、显示器能上下0°～150°转动，左右0°～260°转动，以方便特殊体位的操作；

- ●9、采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求,无需更换；

- 10、采用电子成像技术，高清成像；

- 11、叶片采用可重复使用的特种医用高分子材料；

- 12、要求具备即时防雾功能，开机即用，防雾功能无需等待；

- 13、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能,以满足特殊抢救环境使用；

- 14、可选配无线功能模块，可无线连接大屏显示器；

- 15、质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 16、设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 6、心电监护仪  2台

- （一）主机设计

- 1.模块化、插件式监护仪;

- 2.主机集成≥4个模块插槽, 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计；

- （二）参数模块

- 1.心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)；

- 2.同品牌旁流呼气末二氧化碳模块；

- 2.1测量原理：红外线辐射吸收技术；

- 2.2测量参数：EtCO2、FiCO2、AwRR；

- 2.3测量范围：CO2：0kPa～20kPa（0mmHg～150mmHg）；AwRR：2rpm～150rpm；

- 2.4分辨率：EtCO2：1mmHg；EiCO2：1mmHg；AwRR：1rpm；

- 2.5精度：EtCO2：±2mmHg，0～40mmHg；

- 2.6抽气速率：70ml/min、100ml/min可选（15ml/min）；

- 2.7响应时间：＜4s（脱水杯，使用2m采样管，抽气速率：100ml/min，70ml/min）；

- 2.8校零、校准功能：支持；

- 3.转运监护模块，转运监护模块配置要求；

- 3.1转运监护模块屏幕尺寸≥5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作；

- 3.2具备一体式防滑提手；

- 3.3防护等级IP44；

- 3.4可充电锂电池，续航时间≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量；

- （三）显示

- 1.主机屏幕尺寸≥12英寸彩色显示屏；

- 2.支持同屏显示13道波形，可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察；

- 3.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率，须在投标文件中提供机器实物图片直观证明；

- 4.弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容；

- 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等；

- （四）数据存储、回顾

- 1.支持机内存储＞6G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

- 1.1≥60000组无创血压测量回顾；

- 1.2≥4500组报警事件/心律失常事件回顾；

- 2.本机机内存储支持150小时的趋势储存（分辨率1分钟），在扩展外部储存后可储存500小时。

- （五）性能特点

- 1.无需返厂即可在线升级12导心电功能。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，可以在导联脱落情况下仍能保持监护；

- 2.支持≥20种实时心律失常分析，提供证明材料；

- 3.在诊断模式下，支持≥94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比；

- 4.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性；

- 5.无创血压提供手动、自动、连续三种测量模式；

- 6.支持NIBP清洁模式，对NIBP气路进行维护，可以减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性；

- 7.除AC电源指示灯外，机器配备三个独立的报警灯，显示在三个不同的报警灯位置，并且可以同时显示且分别显示，以提供更直观的报警提醒；含静音指示灯，在静音状态下常亮，以避免医护人员疏漏报警状态；

- 8.监护仪可配备电池总容量≥9600mAh，在环境温度25℃，监测NIBP、SpO2和ECG参数的条件下，电池支持监护仪连续工作时长≥8小时；

- 9.所投监护仪设计使用年限≥8年；在投标文件中提供机器标贴照片作为证明资料；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 7、无影灯3台

- 1、光源：光源采用进口品牌医用级 LED 冷光源，单颗灯珠功率：额定功率：3W，实际使用功率≤1W，光源寿命≥50000 小时；

- 2、灯头部分：灯头直径700mm，采用超薄的结构设计，灯头厚度≤95mm，灯头外围360°的一体化六位宽位拉手设计；

- ●3.控制系统：采用PWM 技术无级调光，微电脑数字控制，并有记忆功能和电压负反馈控制，使AC100-240V宽电压工作稳定，抗干扰能力强。≥4.3寸可视角度最广的IPS真彩液晶触摸屏系统操作界面；

- ●4.产品通过电磁兼容检测（提供检验报告）；

- 5.灯头采用81颗高亮度LED光源，分为7个光源组，其中含有红光和绿光灯珠各3颗，每组光源由CPU单独控制，相互独立，任意一组发生故障都不影响整体使用；

- 6.照明模式：具备腔镜照明模式，微光照明模式，标准照明模式，可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度；

- ●7.具备红光补偿和绿光补偿功能。红光模式补偿红光R9，使医生可以准确的看清红色组织中细微的差别和细节，让眼睛更放松，对于肌肉组织的呈现也非常重要。绿光模式适用于心胸外科，神经外科等需要高显色指数的外科手术；

- ●8.具备遮光补偿功能，当医生头部光源被遮挡时，其他区域亮度增加，保证术野亮度不变；

- ●9.具备电动调节光斑功能，手柄和控制器均可控制光斑大小；

- ●10.具备手持无线遥控器，采用LoRa技术，无线加密传输，传输距离≥20米，实现无影灯远距离控制，操作更便捷；

- ●11.采用全新七边形钻面透镜设计，PMMA光学透镜，外形美观，具有独特的聚光技术，光效高，功耗低，光源寿命长；（提供外观专利证明文件）

- 12.新型中置消毒手柄外观无螺丝，采用 PPSU 材料，耐高温高压消毒，保证在手术过程中对灯头的操控制处于无菌状态。内置卡扣 360 度可拆装，设计美观大方，可耐134℃高温及高压清洗消毒；

- 13.色温：4000-5000K，100档无级可调；

- 14.照度：40000-160000LUX，100档无级可调，无频闪，符合国家标准；

- 15.光斑直径：180～280mm，可调节，非定焦；

- 16.显色指数：≥95，照明深度：≥1200mm；

- 17.LED 手术无影灯通过 ISO13485、CE 认证。制造商具有高新技术企业证书、3A 证书、并获得无影灯相关证书；（提供相关认证文件）

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 8、动静脉泵  4台

- ●临床功能：

1）有效预防深静脉血栓；

- 消除肢体水肿；

- 改善肢体组织缺血状态；

二、技术参数

- 1、设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成；

- 2、压力设置范围：80mmHg--180mmHg（8.0Kpa—26.7Kpa），出口处实际压力值与设定值的偏差≤15mmHg（2.0Kpa），简化操作步骤；

- 3、持续脉冲时间：分为1秒，3秒两档，其误差为±0.4秒，开机默认为3s；

- 4、具开机自检功能，自检完毕应显示病患的治疗时间和控制器已经使用时间总和；

- 5、预置4种治疗方案以分别针对不同病患需要进行简便操作：

- ①开机默认设置：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3s，脉冲间隔时间20s。有效减轻水肿，预防下肢深静脉血栓；

- ②预置二：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于打石膏的肢体或者肢体敏感性很高的病患的深静脉血栓预防；

- ③预置三：80mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于肢体过于敏感或在选择更高压力前的适应性治疗；

- ④预置四：180mmHg 脉冲压力，脉冲持续时间 3秒，脉冲间隔时间 20s。用于消肿、下肢动脉供血不足、肥胖患者；亦可由医生根据临床实际及病患个人情况进行个性化设置；

- ●6、在0.2秒之内可快速达到设定的压力值；

- ●7、设备通过CE、FDA认证；

- 8、脉冲足套、手套已取得一类备案凭证；

- 9、独立定时按键，定时设置范围：10～240分钟；不设定时可无限时使用；

- 10、脉冲压力应表现为进行性向设定值靠近，最后达到设定压力值时，显示屏应出现（√）等符号提示设备工作正常，以便医护者对脉冲（手）足垫包裹的松紧度及时做出调整判断，保证治疗效果；

- 11、具有故障自检，代码提醒功能：应有低压报警和高压报警两种模式；

- 12、脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫三种可选；

- 13、脉冲气囊最大耐受压力为60Kpa；

- 14、设备外观小巧精致，可直接挂在病床挡板及护栏上进行操作治疗。净重＜4KG；

- 15、整机工作噪声应≤60dB（A）；

- 16、体积：360mm±10mm*150mm±10mm*220mm±10mm（长*宽*高）；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 9、排痰机(按摩式) 3台

1、电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率：300VA；

2、输出方式：双路输出，适用于成人；

3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；

●4、软轴轴心:

a)、长度：1800mm±20mm;

b）、成人传动轴直径：6mm±1mm;

c)、钢质可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；

d)、成人动力头外径尺寸： 65mm±5mm；

●5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

●6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；

7、振幅：叩击头振幅≤7mm;

8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A)，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；

9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器；

11、工作模式：自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；

13、频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；自动模式P1、P2、P3、P4;

14、自动模式（四种）：

P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；

P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；

15、成人型叩击头（共10个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

①  圆形橡胶叩击头：直径ф130mm*2；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm*2；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm*2；

④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm*2；

⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm*2；

16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

●18、通过医疗机构EMC检测；

- 外形尺寸：（长*宽*高）530mm±20mm×480mm±20mm×1000±20mmmm，主机重量：≤40Kg；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 9、排痰机(背心式) 5台

1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2、适用人群:成人、儿童；

3、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

4、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调；

5、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；

●6、显示方式：≥7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作；

●7、七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；

一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz；

三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min；

三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min；

●8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

10、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

11、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”等字样，有声音提示；

12、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数；

13、排痰配件：全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗；

●14、通过医疗机构EMC检测；

15、外观尺寸：长：37mm±20mm，宽：340mm±20mm，高：240mm±20mm，主机重量≤：19Kg;

16、ABS工程塑料机壳；

17、推车1台，带静音脚轮；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 11、超声骨密度仪  2台

- 1、主要技术规格

- ●1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）

- 1.2探头组成:四晶体超声探头；

- 1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性；

- 1.4检测部位:桡骨、胫骨；

- 1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

- ●1.6 Z值趋势图、 T值趋势图（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；

- ●1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；

- ●1.8高测量重复性:≤±0.15%；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；

- ●1.9支持探头类型：LM、LU、LR；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；

- 1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；

- 1.11 快速、高精度两种测量模式；

- 1.12单点检测速度:≤0.4s；

- 1.13单次测量时间≤10秒。

- 1.14主机重量:≤4.5kg；

- 1.15操作平台：安卓触摸屏操控；

- 2、产品功能

- ●2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；

- ●2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减；

- 2.3 联网功能：

- 2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI；

- 2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

- 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

- 2.5显示患者详细信息资料并可编辑；

- 2.6显示历史测量结果；

- 2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

- 2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

- 2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

- 2.10 自动生成报告单；

- 2.11 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

- 2.12 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

- ●2.13报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

- 2.14骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

- 2.15适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

- 2.16 探头具备自动休眠功能；

- 3、探头配置：

- ●3.1 标配：LM探头1个；可选配：LU探头、LR探头；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 12、显微镜 2台

- 一、仪器特点：具有卓越的光学性能，衬度、清晰度极佳。观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/。载玻片支座可以防止载玻片破裂。LED 照明提供白色均匀冷光，光源平均可以使用50年，显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。圆角设计，不会伤及肌肤。机身整体防霉。

- 二、详细技术指标：

- 1、●光学系统：HC无限远光学系统,具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳。45mm国际标准齐焦距离，光学部件防霉；

- 2、主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；

- 3、调焦机构：调焦旋钮高度可调，2档同轴调节钮，带有限位功能；

- 4、●光源系统：LED发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射，全亮度可用100,000小时，平均寿命长达50年；

- 5、物镜转盘：五孔内倾式物镜转盘；

- 6、聚光镜：带孔径光阑，与物镜倍数匹配的彩色标记；

- 7、●载物台：人体工学载物台，高硬度陶瓷台板，左右手操作可自由更换，实现单手操作，另一只手进行记录；

- 8、●夹片器：可单手操作样夹,方便同时记录，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；

- 9、●高级平场消色差同步亮度物镜，保证4、10倍物镜与40倍物镜在同一光源亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激：

- 4X    NA 0.10，

- 10X   NA 0.25,

- 40X   NA 0.65,

- 100X（N.A. 1.25, W.D. 0.1 spring, oil）

- 10、观察筒：30度倾角，铰链式双目观察筒，屈光度、瞳间距可调；

- 11、目镜：10X高眼点目镜，视野数22；

- 三、数码成像系统参数：

- 12、高速USB2.0接口，可达480Mb/s；

- 13、●500万像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补；

- 14、动态范围大，支持静态的图像捕捉（JPG、BMP）；

- 15、即插即用，无需外接电源；

- 16、支持标准C-MOUNT镜头及各类定制镜头, 坚固耐用的铝合金外壳；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

13、监护病床 6张

- 1、规格：[外观尺寸]：2250（±20mm）×1050（全宽）（±20mm）×500/900mm（±20mm）；

- 2、床面采用四段可拆卸床面，便于清洗消毒，利于院感管理；

- 3、背部床面卸力支撑结构，背板升起时自动后撤功能；

- 4、床头床尾板采用PE原生料整体吹塑成型，表面防滑处理；

- 5、病床四角防撞滑轮及盐水架插孔，有效缓冲撞击，保护患者和医护人员的安全；

- 6、背部护栏随床联动，设计符合IEC60601-2-52-2015标准，上下肢护栏之间最小距离60mm；

- 7、上肢护栏配有全功能内嵌式控制面板，护栏操作面板具备安全权限管理功能。具备患者手持操作面板；

- 8、双侧护栏内置半卧位及前、后倾斜角度显示器；

- 9、电机数量≥6个，立柱电机支撑，内置蓄电池，在断电情况下续航≥4小时；

- 10、体位：背部升降75°；腿部升降30°；整体升降480～760mm；特氏体位和反特氏体位（前倾、后倾12°±15°）；一键背膝联动；休克体位（上肢和下肢均抬高30°）。小腿电动抬升20°。一键餐椅位；全椅位；

- 11、手动左右倾斜功能；自动左右倾斜功能，预设倾斜角度（10°15°20°25°）预设倾斜时间间隔（3min、6min、10min、20min、30min）；

- ★12、配置下肢运动训练功能；

- 13、双侧机械CPR快速复位开关，电动一键复位开关；

- 14、床体载重≥240kg；

- 15、具备称重系统，精度±50g，手动补偿功能；

- ●16、具备三级离床报警功能；

- 17、具备夜灯功能；

- 18、床体具备手动延长功能，延长长度≥100mm；

- 19、脚轮采用φ130中控制动脚轮，具备导向装置，密封防水，不脱色，静音；

- 20、双侧床下引流挂钩；

- 21、输入电压：220V；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场；

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。